БОДІПЛЕТІЗМОГРАФІЯ ЯК ОСНОВНИЙ СУЧАСНИЙ МЕТОД

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДИХАННЯ

І.С. Дебела, Ю.І. Латогуз, Т.В. Ащеулова

В даний час існують такі основні методи дослідження функції зовнішнього дихання: пікфлоуметрія, спірометрія з пневмотахометра, бодіплетізмографія, дифузійна здатність легенів, вимір розтяжності легень, ергоспірометрія.

Бодіплетізмографія - метод дослідження функції зовнішнього дихання шляхом порівняння показників спірографії з показниками механічного коливання грудної клітки під час дихального циклу. Бодіплетізмографія проводиться за допомогою апарату - бодіплетізмографія. Цей апарат складається з боді-камери (куди сідає людина) з пневмотафографом і комп'ютера, на дисплеї якого виводяться дані.

Метод дозволяє визначити усі легеневі ємкості, у тому числі залишковий об'єм легень (ЗОЛ), а також загальну ємкість легень (ЗЄЛ), яка складається з ЖЄЛ і ЗОЛ. При бодіплетізмографії обчислюють також статичну і динамічну еластичність легень. Даний метод є найбільш об’єктивним, так як не пов’язаний з вольовими зусиллями пацієнта.

Методика проведення: дослідження проводять у спеціальній закритій кабіні з постійним об'ємом повітря. Під час дослідження дихальний потік пацієнта вимірюють за допомогою пневмотахометра. Рухи грудної клітки під час дихання спричиняють зміни тиску повітря в кабіні, які фіксуються сенсором тиску. Пацієнт дихає спокійно. При цьому вимірюють опір дихальних шляхів. Наприкінці одного з видихів дихання пацієнта короткочасно (на 1,5-2 с) переривають за допомогою спеціальної заглушки. В цей час вимірюють тиск у ротовій порожнині, який дорівнює внутрішньогрудному газовому об'єму (ВГО).

Показання до бодіплетізмографіі: диференціальна діагностика обструктивного і рестриктивного типів порушень механіки дихання, діагностика варіантів обструктивного синдрому, диференціальна діагностика бронхіальних механізмів погіршення прохідності дихальних шляхів, пошкодження дихальних м'язів, зміна еластичності грудної клітки.

Бодіплетізмографія дозволяє повноцінно дослідити функціональні особливості легень пацієнта для більш точної діагностики та якісного підбору терапії основних захворювань легень, таких як бронхіальна астма, хронічний бронхіт, емфізема легенів, а також при розвитку порушення функції дихання при гострих процесах (гострої пневмонії, гострому бронхіті і т. д.). Проте можливості бодіплетізмографіі не обмежуються тільки пульмонологією, вона може допомогти і при підборі терапії багатьох кардіологічних захворювань, у зв'язку з тим, що ряд препаратів, що застосовуються при лікуванні захворювань серцево-судинної системи, може викликати розвиток нападів кашлю, поява задишки і епізодів утруднення дихання. Методика дозволяє визначати всі дихальних обсяги, включаючи ті, які не можна отримати при спірографії, а саме: залишковий об'єм легенів, загальну ємність легенів, функціональну залишкову ємність.